ANEXO 2

Gleba: 2.11F - Exclusão

A referida gleba está Geo-referenciada com base nas cartas digitais IBGE escala 1:50.000 Sistema U T M - Datum SAD-69, localizado no Município de Cajatí,  cuja descrição inicia-se no vértice 1 localizado no antigo limite do Parque Estadual de Jacupiranga de coordenadas Este  785.905,6852 m e Norte  7.250.258,6849 m.

Do vértice 1 ,segue pelo antigo limite do Parque Estadual de Jacupiranga até o vértice 2,de coordenadas  E= 786.257,4324 m e N= 7.249.936,4053  m, do vértice 2 ,segue até o vértice 3,de coordenadas  E= 786.208,0063 m e N= 7.249.907,3064  m, do vértice 3 ,segue até o vértice 4,de coordenadas  E= 786.135,3177 m e N= 7.249.952,0389  m, do vértice 4 ,segue até o vértice 5,de coordenadas  E= 786.124,1348 m e N= 7.250.002,3630  m, do vértice 5 ,segue até o vértice 6,de coordenadas  E= 786.084,9948 m e N= 7.250.069,4619  m, do vértice 6 ,segue até o vértice 7,de coordenadas  E= 786.045,8547 m e N= 7.250.108,6028  m, do vértice 7 ,segue até o vértice 8,de coordenadas  E= 785.978,7575 m e N= 7.250.125,3775  m, do vértice 8 ,segue até o vértice 9,de coordenadas  E= 785.922,8431 m e N= 7.250.214,8426  m,

Finalmente do vértice 9 segue até o vértice 1, (início da descrição), fechando assim o polígono acima descrito, abrangendo uma área   1,84 ha   e um perímetro de  1.026,26 m.

Confrontações:

Do vértice 1 ao vértice 2, confronta com glebas com título de domínio do 9º perímetro de Jacupiranga, do vértice 2 ao vértice 1, confronta com o Parque Estadual do Rio Turvo.

__________________________________